MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Infra-estrutura urbana

Município: General Câmara/ RS

Local da obra:

Rua Ivalino Jose Moreira

1) Introdução

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade expor, de maneira detalhada, as normas, materiais e acabamentos que irão definir os serviços de PAVIMENTACÃO COM BLOCOS DE CONCRETO E MICRO-DRENAGEM e foi orientado visando atender as exigências legais e técnicas dessa Prefeitura Municipal.

2) Serviços Iniciais

Generalidades:

Inicialmente a empresa executora da obra (contratada), através de sua equipe de topografia, irá fazer a marcação dos “offsets,” os quais deverão seguir, rigorosamente, o projeto em anexo.

Somente após as marcações da topografia, deverá iniciar o serviço de terraplenagem no local.

3) Escavação, carga e transporte (mat. 1a cat.)

Generalidades:

Cortes são segmentos, cuja implantação requer escavação do terreno natural, ao longo do eixo e no interior dos limites das seções do projeto, que definem o corpo da estrada.

Método executivo-

As operações de corte compreendem:

-escavação do material constituinte do terreno natural até o greide de terraplenagem indicado no projeto;

-O material retirado na escavação será colocado no passeio de pedestres, servindo de escora do meio fio e deverá ser aplainado e compactado.

O material que não for utilizado deverá ser transportado para locais previamente indicados pela fiscalização, de forma a não causar transtornos, provisórios ou definitivos à obra.

Considerações gerais-

Equipamentos:

Serão empregadas máquinas motoniveladoras para escarificacão, terraplenagem, manutenção de caminhos de serviço e áreas de trabalho, além de rolo compactador.

4) Aterro compactado com material de jazida

Generalidades:

Aterros de pista são segmentos, cuja implantação requer depósito de materiais provenientes de jazidas. A compactação do aterro deve atingir índice de 100% PN.

Método executivo-

Após a locação, marcação e nivelamento da topografia, as operações de aterro compreendem:

Escavações, carga, transporte, descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração e compactação dos materiais de cortes ou empréstimos, para a construção do corpo do aterro até as cotas indicadas em projeto.

Equipamentos:

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamentos apropriados, atendidas as condições locais e a produtividade exigida.

5) Micro-drenagem:

CONCEPÇÃO

O projeto de drenagem foi concebido em rede simples, com sistema separador para coleta apenas de águas pluviais. Será permitido o lançamento de águas servidas somente após passar pelo sistema de tratamento de esgoto sanitário. O ponto de descarga será nas redes existentes na Rua dos Eucaliptos.

DETERMINANTES DO PROJETO

A característica topográfica do terreno onde a declividade proporciona dirigir as águas pluviais ao Poço de Visita existente.

Os parâmetros mínimos exigidos por norma, tais como recobrimento, declividade e velocidade nos tubos serão obedecidos em todos os trechos do projeto. O recolhimento das águas pluviais se fará pelo direcionamento para as sarjetas, com inclinação para as bocas de lobo construídas com o fim precípuo de recolhimento das águas e daí dirigirem aos poços de visita do emissário.

Nas travessias de rua onde o recobrimento for insuficiente à tubulação será encamisada em um bloco de concreto

Na elaboração do projeto serão levados em consideração os seguintes fatores:

Tráfego de veículos e pedestres para determinar a forma de recobrimento das tubulações.

Profundidade dos condutos, para maior abrangência na drenagem das propriedades limítrofes.

Colocação das bocas de lobo levando-se em consideração o extravasamento das sarjetas.

Construção de poços de visita sempre que houver mudança de inclinação, direção, ou diâmetro.

PRANCHAS

Acompanham este memorial as pranchas:

Planta Baixa dos Coletores - com o desenvolvimento em planta das redes de coleta do esgoto pluvial e Planta Perfil Longitudinal - com os coletores e poços de visita vistos em perfil, com a definição das profundidades, declividade dos coletores, diâmetro da tubulação e comprimento dos trechos.

# MATERIAL DOS COLETORES

Os coletores públicos deverão ser executados com estrita observância às recomendações do Caderno de Encargos do Município, ou às Normas Brasileiras específicas. Os tubos utilizados serão de concreto simples do tipo ponta e bolsa, classe PS-1 para os diâmetros de 0,60 m. Também serão utilizados os de concreto armando, tipo ponta e bolsa, classe PA-2, diâmetro de 0,60m, para as travessias.

# METODOLOGIA DO CÁLCULO

O ponto de descarga do efluente foi determinado pela direção natural do escoamento das águas. O método de cálculo utilizado é o racional para áreas de contribuição de no máximo 30 ha. Como a fórmula para o cálculo da velocidade considera a canalização a plena seção, esta deverá ser calculada considerando-se a altura da lâmina d’água. A colocação das bocas de lobo é determinada pelo limite da vazão da sarjeta, considerando-se a largura da lâmina d’água de 1,00m e a altura do meio-fio de 0,15m.

O cálculo hidráulico foi desenvolvido pelo método racional, ou seja, calculou-se uma vazão obtida da relação da área contribuinte a cada trecho.

| Q = | 2,78  C  Imáx  A |
| --- | --- |

sendo:

- Q = vazão em l/s;

- C = 0,60 - coeficiente de escoamento;

- Imáx = intensidade máxima de precipitação, para Tempo de Retorno de 5 anos;

- A = área contribuinte, no trecho, em hectares.

6.03 - Para a avaliação das precipitações pluviométricas da região utilizaram-se os dados do posto do 8º Distrito de Meteorologia – 8º DISME, através da equação da intensidade de precipitação descrita no Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre e assim expressa:

|  | 1297,9  TR0,171 |
| --- | --- |
| Imáx = | ————————— |
|  | (td + 11,6)0,85 |

onde:

- Imáx = intensidade máxima de precipitação (mm/h);

- TR = 5 anos - tempo de retorno ou recorrência em anos;

- td = 5 min - tempo de duração da precipitação, que deve ser igual ao tempo de concentração (min).

Para o dimensionamento e verificação do funcionamento hidráulico dos coletores foi considerada a fórmula de Manning, ou seja:

Qo = S/n * RH2/3 * I1/2

sendo:

- Qo = vazão da tubulação em l/s a plena seção em l/s;

- n = rugosidade ou coeficiente de Manning (n = 0,013 para tubos de concreto);

- RH = raio hidráulico em m;

- I = declividade ou inclinação em m/m.

- S = área da seção reta do tubo em m.

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS À EXECUTAR

Escavação de valas.

A profundidade das valas será a resultante das cotas e declividades do projeto, correspondentes à geratriz inferior interna do tubo acrescida da espessura do mesmo.

A largura das valas será de no mínimo 1 m para tubos de Ø 0,60m.

O reaterro das valas será feito com material da própria escavação. O reaterro até 0,60 m acima da geratriz superior externa do tubo será feito com material de granulometria fina, e a compactação em camadas de no máximo 0,20 m de espessura será por apiloamento manual, para que seja preservada a integridade do tubo assentado. O restante do reaterro, até os níveis do terreno circunvizinho será feito em camadas de 0,20 m de espessura e compactado mecanicamente.

O material excedente da escavação das valas será removido para fora da área de trabalho, num raio de no máximo 4 km.

Assentamento:

A tubulação será assentada dentro da técnica recomendada para tubos de concreto e de acordo com as Especificações de Serviços para tubos de concreto.

Antes do assentamento, os tubos deverão ser rigorosamente vistoriados quanto a defeitos, não podendo ser assentadas peças trincadas, constatadas através de exame visual.

O greide da canalização será determinado por aparelho topográfico de nível, verificando-se o nivelamento de estacas colocadas de 20 m em 20 m, ou fração. Nessas estacas serão executadas “réguas” niveladas para auxiliar a definição das profundidades definidas no projeto.

Nos pontos de construção dos poços de visita serão colocadas estacas niveladas de acordo com o perfil do trecho a executar.

Poço de Visita

Os poços de visita serão marcados rigorosamente pela localização indicada no projeto. As dimensões horizontais internas dos poços de visita serão de 1m x 1m, compatível com o tubo utilizado de Ø 0,60 m, a altura será variável de acordo com os níveis determinados pelo projeto.

A tampa do poço de visita será de concreto armado, com medidas iguais às dimensões externas do mesmo. “A espessura será de 0,10 m com ferragem em malha simples de aço CA-60 Ø ¼”, espaçado em ambos os sentidos de 0,15 cm.

Os poços de visita serão construídos após a regularização do fundo da escavação, com a execução de um contrapiso de cascalho ou brita. Sobre o contrapiso será espalhada uma camada de 3 cm de concreto magro para formar a base do PV, sobre a qual será assentada a ponta dos coletores.

O corpo do PV deverá ser formado por alvenaria de tijolos maciços de um tijolo, por blocos de concreto ou de pedras, com altura tal que a face superior do tampão coincida com o greide da rua.

Medições:

Os PVs serão medidos pela determinação do número de unidades aplicadas.

Boca de Lobo

As águas pluviais coletadas pelas sarjetas das ruas pavimentadas serão direcionadas para a tubulação por intermédio de bocas de lobo colocadas no alinhamento dos meios-fios.

As bocas de lobo serão de “Máxima Eficiência”, devem ser retangulares, com as dimensões estabelecidas no projeto. Terá em seu fundo uma laje de concreto simples de no mínimo 0,07 m de espessura. Como sua localização será sempre na calçada, a alvenaria será de tijolos maciços, rejuntada com argamassa de cimento e areia. As paredes serão chapiscadas externamente e rebocadas internamente com argamassa de cimento e areia com traço em volume de 1:3.

A ligação da boca de lobo à rede pluvial deve ser feita no poço de visita, através de tubos de concreto de diâmetro 0,30 m, ponta e bolsa, classe PS2, ou por rampa de ligação em concreto.

Medições:

As caixas coletoras serão medidas pela determinação do número de unidades aplicadas.

6) Pavimentação

Generalidades:

A pavimentação deverá ser construída em blocos de concreto do tipo “PVS” com altura de 6,00cm, com Fck = 35 Mpa. Os blocos deverão ser produzidos de acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781.

Método executivo-

O preparo do local se dará pela seguinte forma:

a) escavação e remoção do material existente, de forma a deixar o greide da rua no nível e compactado pronto para receber o leito de areia e a pavimentação;

b) o material escavado será removido para o passeio, de forma a escorar os meio-fios e posteriormente será compactado;

c) sobre uma cama de areia de aproximadamente 8 cm será assentado o pavimento. Sobre o pavimento pronto será colocado uma camada de areia, para preencher os vazios e rejuntar o “PVS” e posteriormente será compactado com rolo vibratório;

Medições:

A pavimentação será medida pela quantidade metros quadrados executados.

7) Meio-fio de concreto pré-moldado

Generalidades:

Os meios-fios serão executados sobre uma base que serve de regularização e apoio, e obedecerá ao alinhamento, às cotas e às dimensões indicadas, e esses devem apresentar fck = a 15 MPa.

Controle Tecnológico-

Os meios-fios terão as seguintes dimensões:

- altura = 0,30 m;

- espessura = 0,12 m na base e 0,09,m no topo;

- espelho = 0,15 m;

- comprimento = 1,00 m;

- Fck = 15 Mpa.

Método executivo-

Os meios-fios serão do tipo pré-moldado, assentados sobre base firme e rejuntados com argamassa de cimento e areia, seu escoramento será com material local de, no mínimo, 30 cm de largura, evitando-se que a peça fique sem apoio e possa vir a sofrer descolamento do trecho.

Medições:

Os meios-fios serão medidos em m lineares executados no local.

8) Passeio e Acesso de Cadeirantes

Os passeios serão construídos com o mesmo sistema da via, utilizando-se os mesmos blocos de concreto sob colchão de areia e compactação. Na extremidade externa do passeio, onde não houver escoramento (muros, casas, etc.), será utilizado aterramento em nível suficiente para proteger contra desmoronamento.

O acesso de cadeirantes será construído conforme desenho em anexo, seguindo os ditames da NBR 9050. Será construída com blocos de concreto, da mesma forma que a rua e será estabilizada com meio-fio ao redor para fixação.

A execução dos serviços acesso de cadeirantes será medida por unidades aplicadas no trecho e os passeios por metro quadrado.

09) Sinalização

Placas de Indicação de Rua

Serão instaladas novas placas de indicação de nome de rua com as seguintes características: metálica, com suporte de madeira de espessura 7,00cm x 7,00cm, com altura livre de 2m. As medidas das placas deve ser, no mínimo, 0,50cm x 0,20cm.

A execução deste serviço será medido por unidades aplicadas no trecho.

Placas de regulamentação de transito

A sinalização vertical é composta por placas de sinalização que tem por objetivo aumentar a segurança, ajudar a manter o fluxo de tráfego em ordem e fornecer informações aos usuários da via.

As placas de sinalização vertical deverão ser confeccionadas em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25mm para placas laterais à via.

A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa serão executadas mediante aplicação de película totalmente refletiva com coloração invariável tanto de dia quanto à noite.

Os suportes das placas será de madeira com altura livre de 2m e espessura de 2 1/2”.

A execução dos serviços de sinalização vertical será medida por unidades aplicadas no trecho.

A sinalização horizontal consiste na execução de faixas que tem a função de definir e orientar os pedestres ordenando-os e orientando os locais de travessia na pista, sendo estas executadas com tinta acrílica na cor branca para faixa de pedestres (4,00 x 0,40 m  com espassamento de 0,40 m) e faixas de retenção, espessura de 0,6 mm e padrão 3,09 da ABNT.

Deverão ser pintados os rebaixos de meio-fio (acesso a garagens) e também os acessos a cadeirantes com tintal acrícila na cor amarela.

A sinalização deverá ser executada por meio manual e por pessoal habilitado.

Os serviços de sinalização horizontal serão medidos por metro m² aplicado na pista.

Placa da Obra

A placa indicativa da obra deverá ser construída conforme os padrões estabelecidos no Manual Visual de Placas de Obras emitido pelo Ministério das Cidades.

General Câmara, fevereiro de 2014.

José Antônio Saraiva Hirt

Eng. Civil – CREA 13.782