OBRA: Infra-estrutura urbana

Município: General Câmara/ RS

Local da obra:

Rua C

Cortes/Aterro e Regularização do Subleito

Considerando que a Rua C possui um leito compactado, devido ao tráfego de veículos diário.

Considerando o volume de transito diário na rua.

Foram estabelecidos os seguintes critérios:

O cálculo dos volumes de corte/aterro prevê uma decapagem média de 15 cm.

O material escavado deverá ser utilizado no centro da rua para que a mesma tenha a curvatura necessária para o escoamento das águas junto ao meio-fio.

Calculo do volume de escavação na drenagem pluvial:

 60cm: 139m x 1,00m x 1,50m = 208,50m³

Calculo do Volume de escavação no leito da rua:

73,89m x 6,00m = 443,34m²

Escavando na regularização do leito 0,15m por metro quadrado, resulta em:

443,34m² x 0,15m = 66,50m³

Volume total da escavação e regularização: 275,00m³

General Câmara, fevereiro 2014.

José Antonio Saraiva Hirt

CREA/RS 13.782